SOCIÉTÉ / SITE : __________________________________________
DÉPARTEMENT : Développement Analytique / Contrôle Qualité
TYPE DE DOCUMENT : Procédure Opératoire Standardisée (SOP)

Titre

Intégration des conditions chromatographiques finales issues d’une étude DOE dans une méthode HPLC de développement et dans la méthode candidate à validation

Code document : SOP-AD-HPLC-DOE-001
Version : 1.0
Date d’application : ____ / ____ / ______
Date de révision prévue : ____ / ____ / ______
Statut : ☐ Brouillon ☐ En vigueur ☐ Obsolète
Confidentialité : ☐ Interne ☐ Contrôlé ☐ Restreint

Identification du document

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Rédigé par | ______________________________ |
| Fonction | ______________________________ |
| Vérifié par | ______________________________ |
| Fonction | ______________________________ |
| Approuvé par | ______________________________ |
| Fonction | ______________________________ |

Diffusion contrôlée

| Copie n° | Service / Destinataire | Support | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Développement analytique | ☐ Papier ☐ Électronique | __________ |
| 2 | Assurance qualité | ☐ Papier ☐ Électronique | __________ |
| 3 | Contrôle qualité | ☐ Papier ☐ Électronique | __________ |
| 4 | Archivage qualité | ☐ Papier ☐ Électronique | __________ |

TABLEAU DES RÉVISIONS

| Version | Date | Nature de la modification | Sections impactées | Rédigé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ___ / ___ / _____ | Création initiale du document | Toutes | __________ | __________ |
| 1.1 | ___ / ___ / _____ |  |  |  |  |
| 1.2 | ___ / ___ / _____ |  |  |  |  |
| 2.0 | ___ / ___ / _____ |  |  |  |  |

SOMMAIRE

- Objet

- Champ d’application

- Références

- Définitions et abréviations

- Responsabilités

- Principe général

- Procédure
7.1 Revue des données de développement
7.2 Sélection des conditions finales
7.3 Justification scientifique du choix final
7.4 Mise à jour de la méthode de développement
7.5 Réalisation d’un essai de confirmation
7.6 Création de la méthode candidate à validation
7.7 Archivage et traçabilité

- Critères d’acceptation pour le passage en méthode candidate à validation

- Gestion des écarts

- Annexes

- Signatures d’approbation

1. OBJET

Cette procédure décrit les modalités d’intégration des conditions chromatographiques finales issues d’une étude DOE dans une méthode HPLC au stade développement, puis dans la méthode candidate à validation.

Elle a pour but de garantir que les paramètres finaux de la méthode :

- sont sélectionnés sur une base expérimentale et statistique justifiée,

- sont documentés de manière traçable,

- sont confirmés expérimentalement,

- sont transférés de façon maîtrisée vers la version candidate à validation.

2. CHAMP D’APPLICATION

Cette SOP s’applique :

- aux méthodes HPLC développées dans le cadre de projets analytiques pharmaceutiques,

- aux méthodes optimisées au moyen d’un DOE, d’un plan factoriel, d’un plan de surface de réponse ou d’une approche AQbD,

- aux méthodes destinées au dosage, aux substances apparentées, aux impuretés, aux études de stabilité ou à tout autre usage analytique QC.

Elle ne couvre pas directement :

- la validation analytique complète,

- la qualification instrumentale,

- la gestion des changements post-validation.

3. RÉFÉRENCES

- ICH Q2(R2) – Validation des procédures analytiques

- ICH Q14 – Développement des procédures analytiques

- Pharmacopées en vigueur

- Procédure interne de gestion documentaire

- Procédure interne de validation analytique

- Procédure interne de gestion des changements

- Procédure interne de développement analytique

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

4.1 Définitions

Méthode de développement : version de travail d’une méthode analytique utilisée pendant les essais de mise au point, d’optimisation et de compréhension du système.

Méthode candidate à validation : version figée et approuvée de la méthode, sélectionnée pour entrer en validation analytique.

Conditions finales : ensemble des paramètres chromatographiques retenus à l’issue du développement et jugés adaptés à l’usage prévu.

Point nominal : combinaison précise des paramètres choisie comme condition cible de la méthode.

Fenêtre opératoire : intervalle acceptable autour du point nominal, soutenu par les données expérimentales.

4.2 Abréviations

- DOE : Design of Experiments

- HPLC : High Performance Liquid Chromatography

- AQbD : Analytical Quality by Design

- QC : Quality Control

- SOP : Standard Operating Procedure

- SST : System Suitability Test

5. RESPONSABILITÉS

5.1 Analyste / Développeur analytique

- exécuter les essais,

- collecter les données,

- proposer les conditions finales,

- rédiger la méthode de développement mise à jour,

- préparer la méthode candidate à validation.

5.2 Responsable développement analytique

- revoir la cohérence scientifique,

- approuver le choix final,

- autoriser le passage en méthode candidate à validation.

5.3 Assurance qualité

- vérifier la conformité documentaire,

- s’assurer de la traçabilité,

- contrôler la version et l’approbation des documents.

5.4 Expert statistique / Minitab (si applicable)

- confirmer l’interprétation des résultats DOE,

- relire les modèles et les conclusions statistiques.

6. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les conditions chromatographiques finales d’une méthode HPLC doivent être retenues à partir d’une analyse documentée des données expérimentales et non sur la base d’un seul essai ponctuel.

L’intégration se fait selon la séquence suivante :

- revue des données de développement,

- sélection et justification des conditions finales,

- mise à jour de la méthode de développement,

- essai de confirmation,

- émission de la méthode candidate à validation.

7. PROCÉDURE

7.1 Revue des données de développement

Le développeur analytique rassemble et examine :

- les objectifs analytiques,

- les données brutes HPLC,

- les résultats des essais préliminaires,

- les données DOE,

- les sorties Minitab,

- les résultats de confirmation,

- les contraintes instrumentales et opérationnelles.

Les réponses analysées peuvent inclure :

- résolution,

- temps de rétention,

- pression,

- symétrie,

- répétabilité,

- robustesse.

7.2 Sélection des conditions finales

Les conditions finales sont choisies en prenant en compte :

- le point optimum issu du modèle,

- la robustesse autour du point,

- la faisabilité en routine,

- les limites instrumentales,

- la cohérence analytique.

Les paramètres figés doivent inclure, selon le cas :

- colonne,

- composition de phase mobile,

- pH du tampon,

- débit,

- température,

- volume d’injection,

- détection,

- programme isocratique ou gradient,

- temps d’équilibration,

- critères SST.

7.3 Justification scientifique du choix final

Le dossier doit documenter :

- les facteurs critiques identifiés,

- les réponses critiques,

- les compromis retenus,

- la justification du point nominal,

- la justification de la fenêtre opératoire.

7.4 Mise à jour de la méthode de développement

La méthode de développement doit être révisée afin d’intégrer :

- les conditions finales,

- les paramètres opératoires,

- les critères analytiques,

- les références au rapport DOE et aux essais de confirmation.

7.5 Réalisation d’un essai de confirmation

Un essai de confirmation est réalisé avec les conditions finales retenues.

Il doit confirmer au minimum :

- la résolution attendue,

- le temps de rétention,

- la pression,

- la répétabilité,

- la faisabilité pratique.

7.6 Création de la méthode candidate à validation

Après confirmation, une version formelle de la méthode candidate à validation est émise.

Cette version doit être :

- versionnée,

- relue,

- approuvée,

- verrouillée documentairment.

7.7 Archivage et traçabilité

Les éléments suivants doivent être archivés :

- données brutes,

- fichiers Excel DOE,

- projets Minitab,

- rapports,

- essais de confirmation,

- version finale de la méthode de développement,

- méthode candidate à validation.

8. CRITÈRES D’ACCEPTATION POUR LE PASSAGE EN MÉTHODE CANDIDATE À VALIDATION

Le passage est accepté si :

- les facteurs critiques ont été étudiés,

- les conditions finales sont justifiées,

- l’essai de confirmation est conforme,

- la méthode est réalisable de façon reproductible,

- la documentation est complète et approuvée.

9. GESTION DES ÉCARTS

En cas de :

- résultats de confirmation non conformes,

- résolution insuffisante,

- pression excessive,

- incohérence entre modèle et réalité,

- documentation incomplète,

la méthode reste au stade développement et une revue technique doit être engagée avant tout passage à validation.

10. ANNEXES

Annexe 1 — Fiche de décision des conditions finales

Projet / Produit : ________________________________________
Code méthode : ________________________________________
Analyste : ________________________________________
Date : ____ / ____ / ______

Facteurs étudiés

| Facteur | Domaine étudié | Critique ? | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |

Réponses critiques

| Réponse | Critère cible | Résultat / conclusion |
| --- | --- | --- |
| Résolution |  |  |
| Temps de rétention |  |  |
| Pression |  |  |
| Autre |  |  |

Conditions finales retenues

| Paramètre | Valeur retenue | Justification |
| --- | --- | --- |
| Colonne |  |  |
| pH |  |  |
| % organique |  |  |
| Débit |  |  |
| Température |  |  |
| Volume d’injection |  |  |
| Détection |  |  |
| Autre |  |  |

Conclusion

Annexe 2 — Tableau de traçabilité DOE

| Élément | Référence / identification | Version / date | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan DOE screening |  |  |  |
| Plan factoriel |  |  |  |
| Plan surface de réponse |  |  |  |
| Fichier Excel source |  |  |  |
| Projet Minitab |  |  |  |
| Rapport DOE |  |  |  |
| Essai de confirmation |  |  |  |
| Méthode développement révisée |  |  |  |
| Méthode candidate à validation |  |  |  |

Annexe 3 — Fiche d’essai de confirmation

Projet / Produit : ________________________________________
Méthode : ________________________________________
Date de l’essai : ____ / ____ / ______
Analyste : ________________________________________

Conditions appliquées

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Colonne |  |
| pH |  |
| % organique |  |
| Débit |  |
| Température |  |
| Volume d’injection |  |
| Détection |  |

Résultats

| Injection / série | Résolution | Temps de rétention | Pression | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Synthèse

- Résolution moyenne : __________________

- Temps de rétention moyen : __________________

- Pression moyenne : __________________

- %RSD (si applicable) : __________________

Conclusion

☐ Conforme
☐ Non conforme

Commentaires :

Annexe 4 — Tableau de comparaison des versions de méthode

| Élément | Version développement initiale | Version développement finale | Méthode candidate à validation |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |
| % organique |  |  |  |
| Débit |  |  |  |
| Température |  |  |  |
| Temps d’analyse |  |  |  |
| Critères SST |  |  |  |
| Commentaires |  |  |  |

Annexe 5 — Liste de vérification avant passage à validation

| Point de contrôle | Oui | Non | NA | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteurs critiques identifiés | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| DOE documenté | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sorties Minitab archivées | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Conditions finales justifiées | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Essai de confirmation réalisé | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Résultats de confirmation conformes | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Méthode de développement mise à jour | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Méthode candidate à validation rédigée | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Revue AQ réalisée | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Conclusion finale :
☐ Passage autorisé
☐ Passage non autorisé

Motif / commentaires :

11. SIGNATURES D’APPROBATION

Rédaction

Nom : ________________________________________
Fonction : ________________________________________
Signature : ________________________________________
Date : ____ / ____ / ______

Vérification

Nom : ________________________________________
Fonction : ________________________________________
Signature : ________________________________________
Date : ____ / ____ / ______

Approbation

Nom : ________________________________________
Fonction : ________________________________________
Signature : ________________________________________
Date : ____ / ____ / ______

Mention de fin de document

Fin du document
Code document : SOP-AD-HPLC-DOE-001
Version : 1.0