|  | RAPPORT DE VERIFICATION DE NORMALITE Prerequis au Test de Grubbs & aux Tests Statistiques Parametriques USP <1010> · FDA OOS Guidance 2006 · ICH Q10 · Minitab® 21 |
| --- | --- |

| Ref. SOP : _______________ | Version : _____ Date rev. : __________ | Statut : ☐ EN COURS ☐ APPROUVE ☐ ARCHIVE |
| --- | --- | --- |

📚 1 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET JUSTIFICATION

⚠ ETAPE OBLIGATOIRE avant tout test statistique parametrique

Le test de Grubbs, le t-test et l’analyse de capabilite (Cpk/Ppk) reposent sur l’hypothese de normalite des donnees. Appliquer ces tests sans verifier la normalite peut mener a des conclusions statistiquement incorrectes. La verification de normalite doit etre documentee et signee avant toute application du test de Grubbs. Reference : USP <1010> ; FDA OOS Guidance 2006, Section IV.B ; ICH Q2(R1).

| Quand realiser ce rapport ? ☐ Avant le test de Grubbs (OOS Phase 1 ou 2) ☐ Avant une analyse de capabilite Cpk/Ppk ☐ Avant une carte de controle I-MR ☐ Avant un Gage R&R (donnees d’operateurs) ☐ Validation de methode (ICH Q2) | Tests disponibles selon taille d’echantillon : Shapiro-Wilk (n < 50) – Recommande pour CQ pharma Anderson-Darling (n ≥ 50) – Recommande grandes series Ryan-Joiner (n < 50) – Proche Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov (n > 30) – Moins puissant |
| --- | --- |

🗂 2 – INFORMATIONS GENERALES

| N° OOS / Dossier | Ex : OOS-2025-014 | Date du rapport | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Denomination |  | Forme pharmaceutique |  |
| Numero de lot |  | Date de fabrication | JJ/MM/AAAA |
| Test / Parametre analyse | Ex : Dosage PA, Impurete A... | Methode analytique | Ref. + version |
| Analyste (statistiques) |  | Logiciel utilise | Ex : Minitab 21, R, Python... |
| Nombre de donnees (n) |  | Contexte | ☐ Phase 1 ☐ Phase 2 ☐ APR ☐ Validation |

📊 3 – DONNEES ANALYSEES (saisir toutes les valeurs)

ℹ ALCOA+ – Toutes les donnees doivent etre incluses, sans selection ni exclusion

Inclure TOUTES les valeurs disponibles, y compris les valeurs suspectes ou potentiellement aberrantes. N’exclure aucune valeur avant le test de normalite. L’exclusion vient APRES (Grubbs, si normalite confirmee). Source des donnees : chromatogrammes, cahier de laboratoire, LIMS. Joindre l’audit trail si donnees electroniques.

| n | Valeur | n | Valeur | n | Valeur | n | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |

| Source des donnees | ☐ Analyses labo ☐ LIMS ☐ APR ☐ Retests Phase 2 ☐ Autre : _______ |
| --- | --- |
| Periode couverte | Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA |
| Unite des mesures | Ex : %, mg/mL, UI... |
| Valeur minimale / maximale | Min : _______ Max : _______ Etendue : _______ |
| Valeur aberrante suspectee ? | ☐ Oui (valeur : _______) ☐ Non → A evaluer APRES le test de normalite |

Observations sur les donnees (origines, conditions, remarques particulieres) :

🔬 4 – TEST DE NORMALITE (choix et resultats)

4.1 Choix du test statistique

| ☐ SHAPIRO-WILK Utiliser si : n < 50 Meilleure puissance pour petits echantillons Test recommande en CQ pharmaceutique (USP <1010>) Minitab : Stat > Basic Statistics > Normality Test > Shapiro-Wilk | ☐ ANDERSON-DARLING Utiliser si : n ≥ 50 Sensible aux deviations dans les queues de distribution Adapte aux grandes series (APR, historiques) Minitab : Stat > Basic Statistics > Normality Test > Anderson-Darling |
| --- | --- |

| Justification du choix du test | Ex : n = 24 < 50 → Shapiro-Wilk selectionne (recommande USP <1010>) |
| --- | --- |

4.2 Procedure d’execution dans Minitab® 21

| ETAPE | ACTION |
| --- | --- |
| 1 | Saisir les donnees dans la colonne C1 de Minitab (ou importer depuis Excel / LIMS). |
| 2 | Aller dans : Stat → Basic Statistics → Normality Test. |
| 3 | Selectionner la variable (colonne C1). |
| 4 | Choisir le test : Shapiro-Wilk (si n<50) ou Anderson-Darling (si n≥50). |
| 5 | Cliquer sur OK. Minitab genere le Probability Plot + statistique + p-value. |
| 6 | Relever la p-value et l’interprete selon la regle : p ≥ 0,05 = normal ; p < 0,05 = non normal. |
| 7 | Joindre la sortie graphique Minitab (Probability Plot) a ce rapport. |

4.3 Resultats du test

| Test realise | ☐ Shapiro-Wilk ☐ Anderson-Darling ☐ Autre : _______ | Logiciel / version | Ex : Minitab 21.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de donnees (n) |  | Niveau de signification (α) | 0,05 (standard FDA/USP) |
| Statistique de test (W ou A²) |  | Valeur critique tabulee |  |
| P-value obtenue |  | Seuil de decision | p ≥ 0,05 = normal |
| Moyenne (μ) |  | Ecart-type (σ) |  |
| Coefficient de variation (%CV) |  | Etendue (min – max) |  |
| Asymetrie (skewness) |  | Aplatissement (kurtosis) |  |

🖼 5 – GRAPHIQUES ET REPRESENTATIONS VISUELLES

ℹ Les graphiques sont obligatoires pour justifier la decision de normalite

Le Probability Plot (droite de Henry) est le graphique principal : les points doivent s’aligner sur la droite si normalite. L’histogramme permet de visualiser la forme de la distribution (symetrie, queues). Le Boxplot permet de detecter visuellement les outliers et l’asymetrie. Tous les graphiques Minitab doivent etre joints a ce rapport (impression ou copie electronique).

| Graphique | Realise ? | Interpretation visuelle | Conclusion | Procedure Minitab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probability Plot (droite de Henry) | ☐ Oui ☐ Non | Points alignes sur la droite = normal | ☐ Normal ☐ Non normal | Stat > Basic Stats > Normality Test |
| Histogramme de distribution | ☐ Oui ☐ Non | Forme en cloche symetrique = normal | ☐ Symetrique ☐ Asymetrique | Graph > Histogram |
| Boxplot (boite a moustaches) | ☐ Oui ☐ Non | Mediane centree, moustaches symetriques | ☐ Symetrique ☐ Asymetrique | Graph > Boxplot |
| I-MR Chart (carte individus) | ☐ Oui ☐ Non | Aucun signal = procede stable | ☐ Stable ☐ Signal detecte | Stat > Control Charts > I-MR |
| Q-Q Plot | ☐ Oui ☐ Non | Points sur la droite y=x = normal | ☐ Normal ☐ Non normal | Graph > Probability Plot |

| ZONE DE COLLAGE / REFERENCE GRAPHIQUES MINITAB | ZONE DE COLLAGE / REFERENCE GRAPHIQUES MINITAB |
| --- | --- |
| Probability Plot | Histogramme |

📋 6 – CONCLUSION ET DECISION STATISTIQUE

| ✅ DONNEES NORMALES (p ≥ 0,05) | ❌ DONNEES NON NORMALES (p < 0,05) |
| --- | --- |
| Tests parametriques applicables : ☐ Test de Grubbs (alpha = 0,05) ☐ Test de Student (t-test) ☐ ANOVA (comparaison lots) ☐ Regression lineaire ☐ Analyse capabilite Cpk/Ppk Cartes de controle I-MR directement applicables. | Actions a mener : ☐ Transformation log ou racine carree Transformation choisie : _______________ ☐ Test non parametrique (Dixon, Hampel) Test choisi : _________________________ ☐ Justification QA ecrite requise Ref. : USP <1010> ; FDA OOS Guidance 2006. |
| ☐ NORMALITE CONFIRMEE → Test de Grubbs applicable | ☐ NORMALITE REJETEE → Approche alternative retenue |

Commentaire de l’analyste – Interpretation et justification scientifique de la conclusion :

6.2 Si donnees NON NORMALES – Approche alternative retenue

| Transformation appliquee | ☐ Log ☐ Racine carree ☐ Inverse ☐ Aucune |
| --- | --- |
| Si transformation : re-tester normalite | p-value apres transformation : _______ ☐ Normal ☐ Non normal |
| Test non parametrique retenu | ☐ Dixon (n ≤ 25) ☐ Hampel ☐ Wilcoxon ☐ Autre : _______ |
| Justification QA ecrite jointe ? | ☐ Oui ☐ Non (REQUIS avant tout test non parametrique) |

➤ 7 – SUITE DES ANALYSES STATISTIQUES

| Test suivant prevu | Conditions d’application |
| --- | --- |
| ☐ Test de Grubbs (alpha = 0,05) | Normalite confirmee requise. Stat > Quality Tools > Outlier Test |
| ☐ Analyse de capabilite Cpk / Ppk | Normalite requise. Stat > Quality Tools > Capability Analysis |
| ☐ Carte de controle I-MR | Normalite souhaitee. Stat > Control Charts > Variables > I-MR |
| ☐ Gage R&R (repet. / reprod.) | Normalite des residus verifiee. Stat > Quality Tools > Gage R&R |
| ☐ Regression lineaire | Normalite des residus verifiee. Stat > Regression > Regression |
| ☐ Test de Student (t-test) | Normalite strictement requise. Stat > Basic Statistics > 2-Sample t |

| Ref. rapport test de Grubbs | Ex : GRUBBS-2025-014 (a completer apres ce rapport) |
| --- | --- |
| Ref. rapport CAPA associe |  |

🗂 8 – APPROBATIONS ET SIGNATURES (ALCOA+)

| Fonction | Nom & Prenom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste (statistiques) |  |  |  |
| Superviseur / Responsable QC |  |  |  |
| Assurance Qualite (QA) |  |  |  |

DOCUMENTS JOINTS A CE RAPPORT (cocher et archiver) : ☐ Sortie Minitab : Probability Plot (impression ou capture electronique) ☐ Sortie Minitab : Histogramme de distribution ☐ Sortie Minitab : Boxplot ☐ Tableau brut des donnees analysees (avec references LIMS ou cahier labo) ☐ Justification QA si donnees non normales (approbation approche alternative) ☐ Lien vers le rapport de Grubbs suivant : _______________

Conforme : USP <1010> ¦ FDA OOS Guidance 2006 ¦ ICH Q2(R1) ¦ ICH Q10 ¦ ALCOA+ Extrait de : OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique – Rachid BERKANI