✅ SOP — Création d’une Carte I-MR sous Minitab

N° Document : SOP-QC-STAT-XXX
Version : 1.0
Rédigé par : __________
Vérifié par : __________
Approuvé par : __________
Date d’application : ___ / ___ / 2026

1. OBJET

Décrire la procédure standardisée pour créer une carte de contrôle I-MR sous Minitab dans le cadre du contrôle statistique de procédé (SPC) conformément aux exigences GMP.

2. CHAMP D’APPLICATION

Cette procédure s’applique :

- Aux données de contrôle qualité (CQ) et au suivi des procédés.

- À toute analyse nécessitant une détection de dérive (OOT), de perte de contrôle ou d’investigation statistique.

3. RÉFÉRENCES

- ICH Q10 — Pharmaceutical Quality System

- FDA Guidance — Process Validation, Stage 3 (Continued Process Verification)

- Règles de Nelson (tests de causes spéciales)

- Procédure interne SPC-GMP-XX

4. RESPONSABILITÉS

| Fonction | Responsabilités |
| --- | --- |
| Analyste QC | Génération des cartes I-MR conformément à cette SOP |
| Superviseur QC | Vérification des réglages statistiques |
| QA | Revue et approbation des rapports SPC |

5. DÉFINITIONS

- I-Chart : Carte des valeurs individuelles.

- MR-Chart : Carte des plages mobiles (variabilité).

- OOT (Out of Trend) : Dérive statistique détectée.

- OOS (Out of Specification) : Résultat hors spécification réglementaire.

- UCL/LCL : Limites de contrôle statistiques.

6. PROCÉDURE

✅ 6.1. Ouverture du module I-MR

- Ouvrir Minitab.

- Aller dans :
Stat → Control Charts → Variables Charts for Individuals → I-MR.

✅ 6.2. Sélection des données

Dans la fenêtre I-MR Chart :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Variables | C3 – Teneur (%) |
| Subgroup size | 1 (valeur par défaut) |

S’assurer que la colonne contient uniquement des données propres et validées.

✅ 6.3. Paramétrage des limites de contrôle

Menu : I-MR Options → Estimate

| Réglage | Paramètre |
| --- | --- |
| Method | MR Average (recommandé GMP) |
| Use first __ subgroups to estimate | 20 premiers points (phase initiale) |

Remarque GMP : L’utilisation de 20 points garantit une estimation stable des limites initiales.

✅ 6.4. Activation des Règles de Nelson

Menu : I-MR Options → Tests

Cocher :

- ✅ Perform special cause tests

- ✅ Test 1 : 1 point > 3σ (obligatoire GMP)

- ✅ Test 2 : 9 points du même côté (recommandé pour dérive)

- ✅ Test 3 : 6 points en tendance (recommandé)

Tests 4 à 8 :

- Optionnels, utiliser uniquement si justifiés dans le protocole SPC.

✅ 6.5. Paramètres d’affichage

Menu : I-MR Options → Display

| Option | Paramètre |
| --- | --- |
| Title | “Carte I-MR — Teneur Produit X — Année 2025” |
| Show stages | Oui (en cas de changement procédé) |
| Reference lines | Ajouter USL/LSL en pointillés (optionnel) |

✅ 6.6. Exécution

- Cliquer OK.

- Vérifier que Minitab génère :

  - une I-Chart (Individuals)

  - une MR-Chart (Moving Range)

7. CRITÈRES D’INTERPRÉTATION (GMP)

| Observation | Signification | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 point > 3σ | OOS potentiel | Ouvrir investigation OOS |
| 9 points même côté | Shift procédé | Investigation OOT |
| 6 points en tendance | Dérive progressive | Analyse cause racine |
| Anomalies MR-Chart | Variabilité anormale | Vérifier équipement/méthode |

8. DOCUMENTATION

- Exporter la carte au format PDF.

- Archiver dans le QMS.

- Renseigner le Logbook SPC avec :

  - Date

  - Données analysées

  - Règles enclenchées

  - Actions menées

9. FORMULAIRE ASSOCIÉ

✅ Annexe 1 : Check-list vérification carte I-MR
✅ Annexe 2 : Rapport SPC standardisé