| PROCÉDURE OPÉRATOIRE STANDARD Surveillance Statistique I-MR des Procédés Analytiques | Référence SOP-QC-042 | Révision / Date Rev. 01 — ___/___/______ |
| --- | --- | --- |

| 1 | OBJET |
| --- | --- |

La présente procédure définit la méthodologie de surveillance des procédés analytiques par cartes de contrôle Individus–Étendue Mobile (I-MR) en vue de la détection précoce des résultats Hors Tendance (OOT). Elle s'applique dans le cadre du Système Qualité Pharmaceutique conformément aux exigences réglementaires en vigueur.

| 2 | DOMAINE D'APPLICATION |
| --- | --- |

Cette procédure s'applique aux paramètres analytiques suivants :

| □ | Tests de teneur (dosages principes actifs) |
| --- | --- |
| □ | Tests d'impuretés (produits de dégradation, impuretés apparentées) |
| □ | Tests de dissolution (profils de libération) |
| □ | Paramètres critiques de procédé (CQA / CPP) |

| 3 | FRÉQUENCE DE MISE À JOUR |
| --- | --- |

La carte I-MR est mise à jour selon la fréquence applicable :

| □ | Après chaque lot produit — mise à jour immédiate dès réception des résultats |
| --- | --- |
| □ | Hebdomadaire — regroupement des résultats de la semaine |
| □ | Mensuel — revue des tendances et réévaluation des limites de contrôle |

| 4 | CRITÈRES D'ALERTE (RÈGLES DE WESTERN ELECTRIC) |
| --- | --- |

| Règle / Condition | Action requise |
| --- | --- |
| Règle 1 — 1 point > 3σ | Investigation OOS IMMÉDIATE — blocage lot si nécessaire |
| Règle 2 — 9 points même côté µ | Investigation OOT à ouvrir sous 5 jours ouvrés |
| Règle 3 — 6 points en tendance monotone | Investigation OOT à ouvrir sous 5 jours ouvrés |
| Autres règles Western Electric | Revue lors de la prochaine revue mensuelle |

| 5 | RESPONSABILITÉS |
| --- | --- |

| Fonction | Responsabilités |
| --- | --- |
| Analyste QC | Mise à jour de la carte après chaque résultat — signalement immédiat de toute alerte au superviseur |
| Superviseur QC | Revue hebdomadaire des cartes — ouverture des investigations OOT dans les délais réglementaires |
| Assurance Qualité | Approbation des CAPA — clôture des investigations — reporting périodique |

| 6 | DOCUMENTATION ET ARCHIVAGE |
| --- | --- |

Les éléments suivants doivent être documentés et archivés :

| □ | Carte I-MR archivée (durée de vie du produit + 1 an minimum) |
| --- | --- |
| □ | Rapports d'investigation OOT liés — référencés dans le système qualité |
| □ | CAPA associées documentées et traçables jusqu'à clôture |

| 7 | RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET DOCUMENTAIRES |
| --- | --- |

| • | FDA Guidance for Industry — Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production (2006) |
| --- | --- |
| • | EMA Guideline on the investigation of bioequivalence — OOT (2014) |
| • | ICH Q10 — Pharmaceutical Quality System |
| • | Minitab® Statistical Software — User Manual & Control Chart Reference |

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| Analyste / Superviseur QC | Responsable QC | Directeur Qualité |
| Nom : ___________________________ Date : __________________________ Signature : ____________________ | Nom : ___________________________ Date : __________________________ Signature : ____________________ | Nom : ___________________________ Date : __________________________ Signature : ____________________ |

Document à usage interne — Toute reproduction ou diffusion externe est interdite sans autorisation écrite de la Direction Qualité