DIAGRAMME ISHIKAWA 6M Outil 6.2 — Brainstorming causes racines — Chapitre 6

| Problème / Effet | [DÉCRIRE ICI L'EFFET — chiffré, daté, localisé — Ex : Taux de rebut 4.2% Ligne 3] |
| --- | --- |
| Processus concerné | [Nom du processus / atelier / service] |
| Date atelier | [JJ/MM/AAAA] — Durée prévue : 2 à 3 heures en atelier terrain |
| Participants | [Liste : opérateurs, techniciens, superviseurs, qualité, maintenance] |
| Animateur | [Nom du consultant ou champion] |

ℹ MÉTHODE : 1. Écrire l'Effet dans la « tête du poisson » (droite). 2. Brainstorming libre par famille (post-its). 3. Regrouper les idées similaires. 4. Vote anonyme (5 votes/personne). 5. Cercler les 3-5 causes majeures. 6. Valider par les données terrain avant de retenir une cause. La cause qui obtient le plus de votes n'est pas forcément la cause racine — vérifiez par les faits.

EFFET / PROBLÈME — Tête du poisson

EFFET À ANALYSER : [Copier ici l'effet décrit en haut — répéter pour faciliter l'atelier] Ex : Taux de rebut de 4.2% sur Ligne 3 — semaine 38 — objectif < 0.5% — coût estimé : 12 500€/mois

LES 6 FAMILLES DE CAUSES — À COMPLÉTER EN ATELIER

| MATIÈRE (Materials) — Tout ce qui est consommé dans le processus |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. MP non conforme / hors tolérances 2. Variation fournisseur non maîtrisée 3. FIFO non respecté 4. Stockage défaillant (T°, hygrométrie) 5. Traçabilité matière insuffisante 6. Certification fournisseur absente | • Avez-vous eu des lots de MP hors spécification récemment ? • Vos fournisseurs ont-ils des taux de NC connus ? • Le FIFO est-il systématiquement respecté ? | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

| MILIEU (Environment) — L'environnement physique et organisationnel |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. Température / humidité hors normes 2. Éclairage inadapté au contrôle 3. Bruit excessif perturbant la vigilance 4. Manque d'espace / désorganisation 5. Interférences entre activités simultanées 6. Vibrations ou contaminations extérieures | • L'environnement de travail a-t-il changé récemment ? • Y a-t-il des variations saisonnières ? • Les postes sont-ils correctement délimités et organisés ? | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

| MÉTHODE (Methods) — Les procédures, standards et modes opératoires |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. Procédure absente ou non suivie 2. Standard non à jour (> 6 mois) 3. Séquençage des opérations incorrect 4. Paramètres de réglage non définis 5. Fréquence de contrôle insuffisante 6. Instruction de travail illisible ou non accessible | • Les standards sont-ils affichés au poste de travail ? • Quand ont-ils été mis à jour pour la dernière fois ? • Les opérateurs suivent-ils réellement la procédure ? (observation directe) | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

| MACHINE (Machines) — L'ensemble des équipements et outillages utilisés |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. Usure excessive des pièces d'usure 2. Mauvais réglage initial ou dérive 3. Maintenance préventive non respectée 4. Outillage non conforme / hors tolérance 5. Capabilité machine insuffisante (Cp < 1.33) 6. Absence de pièces de rechange critiques | • Quelle est la date de la dernière maintenance préventive ? • Le plan de maintenance est-il respecté à 100% ? • La machine a-t-elle subi des dérives depuis la dernière vérification ? | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

| MAIN D'ŒUVRE (Man) — Les compétences et facteurs humains |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. Formation insuffisante ou non à jour 2. Turnover élevé / intérimaires non formés 3. Fatigue / surcharge de travail 4. Manque de motivation ou d'engagement 5. Communication insuffisante entre équipes 6. Polyvalence insuffisante sur les postes critiques | • Les opérateurs ont-ils été formés au standard actuel ? • Y a-t-il eu des changements d'opérateurs récents sur ce poste ? • Le problème varie-t-il selon les équipes ou les personnes ? | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

| MESURE (Measurement) — Les systèmes de mesure et de contrôle |
| --- |
| Causes potentielles identifiées | Questions diagnostiques | Causes confirmées (terrain) |
| 1. Instrument de mesure non étalonné 2. Méthode de mesure non standardisée 3. Biais R&R > 10% (MSA non validé) 4. Fréquence de mesure insuffisante 5. Définition du défaut / NC ambiguë 6. Résultats interprétés de manière incohérente entre opérateurs | • Quand les instruments ont-ils été étalonnés pour la dernière fois ? • Deux opérateurs mesurent-ils la même pièce de la même façon ? • Le MSA a-t-il été réalisé sur ce système de mesure ? | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ 6. ___________________________________ |

SYNTHÈSE — CAUSES MAJEURES RETENUES

Après le vote atelier et la validation par les données terrain, lister les 3 à 5 causes majeures retenues :

| # | Famille | Cause majeure retenue | Votes (/5) | Priorité (1-5) | Action immédiate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

PLAN D'ACTION — ISSU DU DIAGRAMME ISHIKAWA

Pour chaque cause majeure retenue, définir une action corrective avec responsable et KPI de vérification :

| Cause racine | Action corrective | Responsable | Échéance | KPI de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOTES TERRAIN — OBSERVATIONS LIBRES

CHECKLIST DE VALIDATION — ATELIER ISHIKAWA 6M

| ✓ | Point de contrôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Le problème / effet est formulé de manière précise et chiffrée (pas un vague ressenti) | À faire |
| ☐ | L'atelier a réuni opérateurs, techniciens ET managers de proximité (vision croisée) | À faire |
| ☐ | Les 6 familles ont été explorées — aucune n'a été sautée sans justification | À faire |
| ☐ | Chaque cause est formulée comme un fait observable — pas une opinion, pas un nom | À faire |
| ☐ | Le vote atelier a été anonyme — 5 votes par personne, sans influence mutuelle | À faire |
| ☐ | Les 3 à 5 causes majeures ont été retenues par consensus ET validées par les données | À faire |
| ☐ | Chaque cause retenue est reliée à une mesure terrain ou une observation factuelle | À faire |
| ☐ | Les causes majeures alimentent directement le plan 5 Pourquoi ou le plan DMAIC | À faire |
| ☐ | Un plan d'action avec responsable et KPI est défini pour chaque cause retenue | À faire |
| ☐ | Le diagramme complété a été affiché sur le terrain pour information des équipes | À faire |

VALIDATION DE L'ATELIER

| ANIMATEUR / CONSULTANT Nom : _____________________________ Date : _____________________________ Signature : _______________________ | SPONSOR / RESPONSABLE TERRAIN Nom : _____________________________ Date : _____________________________ Signature : _______________________ |
| --- | --- |

Document confidentiel — Chapitre 6 — Analyse des causes racines — Lean / Six Sigma