ETUDE DE CAS N°4 PROFILAGE ALUMINIUM Transformation d'une Ligne d'Extrusion — Structure, Mesure, Discipline

| SECTEUR Industrie Aluminium Extrusion / Profilage | DUREE 4 mois Resultats durables | AMELIORATION TRS 58% -> 76% + 18 points | ROI 210% Sur 12 mois |
| --- | --- | --- | --- |

SYNOPSIS — LIGNE DE PROFILAGE ALUMINIUM Quand la mission demarre, la direction industrielle ne formule pas un probleme structure. Le discours est classique : la production ne tourne pas bien, les retards s accumulent, les clients se plaignent. Derriere cette formulation floue : TRS de 58%, taux de rebut de 4.8%, 22% des commandes livrees en retard. Mais ces chiffres ne suffisent pas. Chacun a son explication. La mission revele que la majorite des pertes ne sont pas techniques mais organisationnelles. Ce cas illustre comment voir la realite, agir rapidement, stabiliser et transmettre.

SITUATION INITIALE — MESURE DE LA REALITE (CE QUE LES RAPPORTS NE DISENT PAS)

Premiere action : rendre le systeme lisible. Les indicateurs officiels ne refletent pas la realite. Un ecart majeur apparait des la premiere semaine de mesure terrain.

| INDICATEUR | OFFICIEL (Rapports) | REEL (Mesure terrain) | ECART |
| --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE global | 65% | 58% | -7 pts masques |
| Taux de rebut | 1% affiché | 4.8% reel | x5 la realite ! |
| Temps de cycle | 45 s theorique | 62 s reel | -27% capacite |
| Changement de filiere | 60 min estimees | 95 min reelles | +35 min non tracees |
| Lead Time total | 7 jours estime | 12 jours reel | Dont 6h VA / 288h total |

POINT CLE : Point de verite : le ratio de valeur ajoutee est de 2.08%. Autrement dit, 97.9% du temps est du non-valeur ajoutee. Le systeme produit en mode pousser pour ne pas arreter, creant des stocks et de l attente a chaque etape. Avant de chercher des solutions, il faut d abord voir la realite.

| PHASE 1 | CADRAGE ET ALIGNEMENT — POSER LE CADRE (Chapitres 1 et 3) |
| --- | --- |

Premiere regle : creer un cadre commun. Non pas en imposant une vision, mais en obligeant les acteurs a regarder les faits ensemble. Point pose lors du lancement : aucune recherche de responsable, uniquement des faits. Ce repositionnement desamorce les tensions inter-services.

Objectifs fixes, volontairement realistes et non spectaculaires (la credibilite s achete avec des promesses tenues) :

| OBJECTIF | INITIAL | CIBLE 4 MOIS | METHODE |
| --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE | 58% | 75% | Kaizen Blitz + pilotage |
| Taux de rebut | 4.8% | < 2% | Standardisation + SPC |
| Temps changement serie | 95 min | 45 min | SMED 4 phases |
| Respect delai client | 78% | 95% | Flux tire + management visuel |

| PHASE 2 | IMMERSION ET CARTOGRAPHIE — LE CHOC DU REEL (Chapitres 4 et 5) |
| --- | --- |

Bilan d un poste de 8 heures sur la presse d extrusion, avec chronometrage minutieux :

•  Temps planifie : 480 minutes

•  Temps reellement productif : 312 minutes

•  Arrets cumules : 168 minutes (35%) dont 12 micro-arrets de 2-5 min non traces

•  Distance parcourue par l operateur : 1.8 km par poste, dont 22% de temps non productif

•  Ecart temps de cycle : 45s theorique vs 62s reel -> perte de 27% de capacite

La cartographie VSM revele le desequilibre central du flux :

| ZONE | STOCK INTERMEDIAIRE | TEMPS D'ATTENTE | CAUSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant extrusion | 3 jours | 72 heures | Production en mode pousser |
| Apres extrusion | 4 jours | 96 heures | Goulot traitement thermique |
| Avant traitement | 2 jours | 48 heures | Attente lotissement et autorisation |

POINT CLE : Analyse des causes des arrets : 41% lies reglage/redemarrage, 33% organisation, 26% technique reel. Conclusion fondamentale : la MAJORITE des pertes n est pas technique. Les solutions seront organisationnelles et methodologiques, pas investissement-materielles.

| PHASE 3 | MISE EN OEUVRE — LE TERRAIN DECIDE (Chapitre 9) |
| --- | --- |

Un atelier terrain genere 52 idees. Apres tri par la Matrice Impact/Effort : 5 Quick Wins selectionnees, 4 projets structurants, 3 abandonnes. Les Quick Wins d abord : resultats rapides = adhesion garantie.

Chantier Kaizen intensif de 5 jours. Resultats apres 5 jours d intervention :

| ACTION | AVANT | APRES 5J | GAIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Reorganisation poste extrusion (5S) | 1.8 km/poste | 1.05 km/poste | -42% deplacements |
| Standard reglage initial | 62 sec/piece | 55 sec/piece | -11% temps cycle |
| Check-list demarrage | 12 micro-arrets/poste | 8 micro-arrets/poste | -28% micro-arrets |
| TRS global | 58% | 64% | +6 points (immediat) |

PIEGE EVITE : Un chef d equipe refuse d appliquer le standard : On a deja essaye, ca ne marche pas ici. Solution : proposer une experimentation sur une seule equipe, 24 heures, resultats mesures. Apres 24h : defauts -18%, arrets -22%. La preuve remplace l argument. L adoption devient progressive, sans confrontation.

| PHASE CRITIQUE | Les Derives : Une Amelioration Sans Pilotage Disparait |
| --- | --- |

3 semaines apres le chantier, le TRS retombe a 61% sur certaines equipes. Analyse des causes : standard non respecte, retour aux anciennes habitudes, absence de suivi structure. C est la decouverte la plus importante de la mission.

POINT CLE : Une amelioration sans pilotage disparait en 3 semaines. La solution n est pas d augmenter le controle mais d introduire un management visuel simple et direct, lie a l action : chaque ecart visible declenche une reaction, pas une sanction.

Introduction du management visuel operationnel : suivi quotidien TRS, analyse arrets > 10 min, affichage terrain, reunion 15 min par equipe. Effet en 3 semaines : TRS stabilise a 67%, variabilite reduite de 40%.

| PHASE 4 | SMED ET STABILISATION QUALITE (Chapitre 8 et Six Sigma) |
| --- | --- |

Le travail SMED sur les changements de filiere est approfondi. L analyse revele que 40% des operations sont realisees machine a l arret alors qu elles peuvent etre preparees en avance.

| PHASE SMED | TEMPS INITIAL | ETAPE 1 | ETAPE 2 | OBJECTIF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparation changement | 38 min (interne) | 20 min (externe) | 12 min (standard) | < 15 min |
| Reglages et ajustements | 32 min | 22 min | 18 min | < 15 min |
| Ajustements qualite | 25 min | 18 min | 12 min | < 12 min |
| TOTAL | 95 min | 58 min | 42 min stabilise | < 45 min |

Sur la qualite : les defauts de surface ne dependent pas uniquement de la machine mais d une combinaison de facteurs. Approche : stabiliser avant d optimiser.

•  Definition des plages de reglage acceptables par parametre (temperature, vitesse, pression)

•  Standard operateur avec valeurs cibles et limites d alerte

•  Suivi SPC des parametres critiques sur cartes de controle (Shewhart)

RESULTAT : Rebut : 4.8% -> 2.6% -> 1.9% (objectif < 2% atteint). Retouches : -35%. La stabilisation de la qualite est obtenue sans investissement supplementaire.

| PHASE 5 | RESULTATS FINAUX ET TRANSFORMATION REELLE (Chapitre 10) |
| --- | --- |

| INDICATEUR | INITIAL | FINAL (4 MOIS) | PROGRESSION |
| --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE | 58% | 76% | +18 points |
| Disponibilite | 72% | 85% | +13 points |
| Performance | 81% | 90% | +9 points |
| Qualite reelle | 95.2% | 98.1% | +2.9 points |
| Taux de rebut | 4.8% | 1.9% | -60% rebuts |
| Changement de serie | 95 min | 42 min | -56% temps |
| Lead Time | 12 jours | 6.5 jours | -46% LT |
| Respect delai client | 78% | 96% | +18 points |
| ROI estime 12 mois | --- | 210% | Valide CDG |

Mais le changement le plus important n est pas dans les chiffres. Avant la mission : problemes caches, decisions lentes, responsabilites floues, discours Comment c est pas ma faute. Apres la mission : problemes visibles, reaction rapide, equipes impliquees, discours On a un probleme ici, on le traite.

POINT CLE : Le systeme performant n est pas celui qui n a pas de problemes. C est celui qui les rend visibles et les traite rapidement. C est la transformation culturelle la plus importante de cette mission.

TABLEAU RECAPITULATIF — OUTILS ET CHAPITRES

| PHASE | ACTION CLE | OUTIL UTILISE | CHAPITRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Reformulation collective du probleme | Project Charter + Tableau des objectifs | Chap. 1 et 3 |
| Mesure terrain | Ecart indicateurs officiels vs realite | Fiche Gemba + VSM etat actuel | Chap. 4 |
| Analyse flux | Ratio valeur ajoutee 2.08% | Cartographie VSM + Takt Time | Chap. 5 |
| Causes racines | 41% des arrets = organisation (pas technique) | Ishikawa + Pareto | Chap. 6 |
| Solutions | 52 idees -> 5 Quick Wins + 4 projets | Matrice Impact/Effort | Chap. 7 |
| Kaizen Blitz | 5 jours : TRS 58% -> 64% | Fiche Chantier Kaizen (Outil 9.1) | Chap. 9 |
| Pilotage | Management visuel + reunion 15 min | SQCDM + Tableau de bord | Chap. 9 et 11 |
| SMED | 95 min -> 42 min changement serie | Fiche SMED (Outil 8.1) | Chap. 8 |
| Qualite | 1.9% rebut via SPC et standard | Cartes de controle + SOP | Chap. 12 |
| Transfert | Equipes autonomes et pilotage interne | Plan de competences + AIC | Chap. 12 et 13 |

CONCLUSION DE L'ETUDE DE CAS Cette etude de profilage aluminium revele une verite essentielle : les pertes existaient, les solutions etaient souvent connues, ce qui manquait c etait la structure, la mesure et la discipline. La transformation ne vient pas d un outil spectaculaire mais de : voir la realite sans filtre, agir rapidement sur les Quick Wins, stabiliser avant d etendre, et transmettre pour que le systeme continue sans le consultant. Un systeme performant n est pas celui qui n a pas de problemes. C est celui qui les rend visibles et les traite rapidement.